Startprobleme Corsa  1.3 CDTI

Vorwiegend während der kalten Jahreszeit zeigt dieses Fzg. ein katastrophales Kaltstartverhalten mit teilweise nicht reproduzierbarem Verlauf – fast genauso schlecht ist der Warmstart bzw. die Startphase im Sommer !!

· Unrunder Motorlauf

· Sehr kurze Glühzeiten – Im direkten Vergleich zum Yaris sicher weniger als 50% 

· Teilweise richtiges „ Anwürgen“ mit Orgeln über ca. 3-5 Sekunden

· Teilweise kein Motorstart beim 1. Versuch

· Geringe Verbesserung durch  2maliges Vorglühen und Wartezeit nach Erlöschen der Glühwendel

· Motor läuft in den ersten Minuten teilweise sehr unrund….teilweise enorme  (Blau)rauch Entwicklung ( pestialischer Dieselrauch Geruch / unverbrannter Diesel ?? )
· Keine erhöhte Leerlaufdrehzahl während der ersten Zeit (ca. 1 min) ??? (gibt es dies bei Opel nicht ??)

· Keine Besserung der Symptomatik durch getrennte Kupplung !

· Batterie  mit großer Sicherheit in Ortung da mit CTEK Ladegerät periodisch geladen

· Glühkerzen laut  Testgerät OK

· Winterdiesel natürlich eingefüllt !

· H2O (Wasser) bindende Dieseladditive wurden mal vom ÖAMTC  „verabreicht“ jedoch mit keinem nenneswerten Ergebnis

· Eine evt. Dieseleintrag ins Motoröl  kann ich nicht überpürfen / ebenso den Motorölstand über die Wartungsperiode….. jedoch scheint der Motor generell „wenig“ Öl zu verbrauchen……..
!!!Kein mir bekannter Diesel startet so schlecht wie der meiner Schwiegermutter – sogar der  Toyota Yaris von meiner Freundin startet  mit 1 defekter Glühkerze  bei -15°C  um Welten besser!!!

Bitte folgendes zusätzlich zu Ihren Lösungsansätzen überprüfen:

· Startrelevante Sensoren auf plausible Werte

· Luftmassenmesser

· Vorförderpumpe ( mir fehlt das „Summen“ während des Glühvorganges!!! ) kann dies jedoch mangels eines Vergleichsfahrzeuges nicht zuordnen da ich nur Pumpe Düse Fahrzeuge fahre !

· Glührelais / Glühkerzen STG

· Luft im Einspritzsystem ?

· AGR Rückführmenge plausibel

· Raildruck (auch nach Motorstop)
· Leerlaufruheregelung (Verkokte Düsen durch vorwiegenden Kurzstreckenbetrieb…)
· Starter ( siehe Beilage ) – sofern für dieses Fzg von Relevanz !

Sobald das Fzg warm ist fährt er eigentlich ganz ordentlich dh. ohne Auffälligkeiten in Bezug auf Leistung,  Abgasentwicklung und Durchzug !

Es ist anzumerken dass das Fahrzeug die letzten Jahre primär ausschließlich auf Kurzstrecken ( ca. 4 km ) verwendet wurde und eigentlich selten richtig warm gefahren wurde, ein Abrufen der verfügbaren Leistung fand auch selten statt !
Ich bitte BEVOR Sie umfangreiche Reparturen (etwa Reinigen der Injektoren / Ersetzen ebensolcher) durchführen um kurze Rücksprache .
Eine Adaptionsfahrt nach Tirol ist prinzipiell möglich um den Motor auf längerer Strecke etwas zu fordern !

[image: image1.jpg]Problem:  Motor Y/Z13DT/HI - Schlechter Kaltstart bei niedrigen AuRentemperaturen

Modelle: Motoren: Optionen:

Alle 2004. Y13DT| Z13DT| Z13DTH| Z13DTJ

Schlechter bzw. verzogerten Kaltstart bei niedrigen AuRentemperaturen. In einigen Fallen kann es bis zu 15 Sekunden dauern, bis der Motor startet, ggf. sind mehrere Startversuche erforderiich. Wahrend des Startvorganges

Beanstandung: i ¢ Giclienweise ein rasselndes Gerausch zu horen
Dt Die Ursache fir das Problem ist eine unzureichende Leistung des Starters. Unfersuchungen haben ergeben, dass ein leistungsstarkerer Starter erforderiich ist, welcher den Motor schneller durch den Resonanzbereich des
: Zweimassenschwungrades zieht
Produktion:
Abhilfe:

Fiir Y13DTH und Z13DTH
In Fall einer Kundenbeanstandung ist die Technische Nacharbeit

¢ ). Corsa-D, Astra-H, U/Z13DTH Mator
MI2005-2007 - Anlasser zu beachten

Fiir Y13DT, Z13DT wnd Z13DTJ
In Fall einer Kundenbeanstandung ist der Kunde darauf hinzuweisen. dass
wihrend des Startvorganges die Kupplung zu betdtigen ist. un zusitzliche
Schyungnasse vom Motor abzukoppeln. Sicherstellen. dass die Vorglihphase
eingehalten wird und die Batterie voll geladen ist. Falls sich die
Kaltstartproblemstik micht verbessert, ist ein modifizierter Starter
einzubauen

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 08 - Nicht oder schiecht bedienbar/schwergangig/lemmen

Fehlercode: Keine




